Изменением N 1, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 августа 2005 г. N 215-ст, в настоящий ГОСТ внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2006 г.

# Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51709-2001
"Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки"
(утв. постановлением Госстандарта РФ от 1 февраля 2001 г. N 47-ст)
(с изменениями от 26 августа 2005 г.)

Дата введения 1 января 2002 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы (далее - автотранспортные средства), эксплуатируемые на дорогах.

Стандарт устанавливает:

- требования безопасности к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС);

- предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды;

- методы проверки технического состояния АТС в эксплуатации.

Стандарт не распространяется на АТС, максимальная скорость которых, установленная изготовителем, не превышает 25 км/ч, и на внедорожные АТС.

Требования 4.1.1-4.1.7, 4.7.13, 4.7.19 не распространяются на прицепы (полуприцепы)-тяжеловозы.

Стандарт должен применяться при проверках технического состояния эксплуатируемых АТС по критериям безопасности.

Требования стандарта являются обязательными и направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, жизни и здоровья людей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды.

К техническому состоянию АТС могут предъявляться дополнительные требования, устанавливаемые соответствующими нормативными документами.

Зарегистрированные АТС, в конструкцию которых (в том числе в конструкцию составных частей и предметов дополнительного оборудования) были внесены изменения, влияющие на обеспечение безопасности дорожного движения, проверяют согласно процедурам, утвержденным в установленном порядке.

Основные термины, используемые в стандарте, и их определения приведены в разделе 3.

Классификация АТС по категориям приведена в приложении А.

3 Определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими определениями:

3.1а автоматический корректор фар: Устройство для автоматического регулирования наклона пучка ближнего и (или) дальнего света в зависимости от загрузки АТС, профиля дороги и условий видимости.

3.2 автоблокировочная тормозная система (АБС): Тормозная система АТС с автоматическим регулированием в процессе торможения степени проскальзывания колес транспортного средства в направлении их вращения.

3.2а блокирование колеса: Прекращение качения колеса в дорожных условиях при наличии его перемещения по опорной поверхности или прекращение вращения колеса, установленного на роликовый стенд АТС, при продолжающемся вращении роликов стенда.

3.2б негабаритные АТС: Автотранспортные средства, движение которых по дорогам допускается только по специальным правилам [1] ввиду превышения габаритами и (или) осевой массой установленных ограничений.

3.2 в внешние световые сигнальные приборы (сигнальные огни): Устройства для наружной световой сигнализации.

3.3 время срабатывания тормозной системы: Интервал времени от начала торможения до момента времени, в который замедление АТС принимает установившееся значение при проверках в дорожных условиях (обозначено тау_ср в приложении Б), либо до момента, в который тормозная сила при проверках на стендах или принимает максимальное значение, или происходит блокировка колеса АТС на роликах стенда.

3.4 время запаздывания тормозной системы: Интервал времени от начала торможения до момента появления замедления (тормозной силы). Обозначено тау_с в приложении Б.

3.5 время нарастания замедления: Интервал времени монотонного роста замедления до момента, в который замедление принимает установившееся значение. Обозначено тау_н в приложении Б.

3.6 вспомогательная тормозная система (бесконтактная или износостойкая): Тормозная система, предназначенная для уменьшения энергонагруженности тормозных механизмов рабочей тормозной системы АТС.

3.7 заднее защитное устройство: Часть конструкции АТС категорий N_2, N_3, O_3 и О_4, предназначенная для защиты от попадания под них автомобилей категорий М_1 и N_1 при наезде сзади.

3.8 запасная тормозная система: Тормозная система, предназначенная для снижения скорости АТС при выходе из строя рабочей тормозной системы.

3.9 исправное состояние АТС: Состояние, соответствующее всем требованиям нормативных документов, предъявляемым к конструкции и техническому состоянию АТС.

3.10 изменение конструкции АТС: Исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией АТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на его характеристики безопасности.

3.10а каплепадение: Падение капель, повторяющееся с интервалом не более 20 с.

3.11 категория АТС: (см. приложение А).

3.13 колесные тормозные механизмы: Устройства, предназначенные для создания искусственного сопротивления движению АТС за счет трения между не вращающимися частями и тормозным диском (барабаном).

3.14 конец торможения: Момент времени, в который исчезло искусственное сопротивление движению АТС или оно остановилось. Обозначено точкой К в приложении Б.

3.15 контурная маркировка АТС: Ряд полос из светоотражающего материала, нанесенных на АТС с целью указания его габаритов (очертаний) сбоку (боковая маркировка) и сзади (задняя маркировка).

3.15а контурные огни: Источники света, монтируемые на конструктивно возможной наибольшей высоте у крайней точки габаритной ширины АТС и предназначенные для точного указания его габаритной ширины.

3.16 коридор движения: Часть опорной поверхности, правая и левая границы которой обозначены для того, чтобы в процессе движения горизонтальная проекция АТС на плоскость опорной поверхности не пересекала их ни одной точкой.

3.16а коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью: Отношение результирующей продольной и поперечной сил реакций опорной поверхности, действующих в контакте колеса с опорной поверхностью, к величине нормальной реакции опорной поверхности на колесо.

3.17 место крепления ремней безопасности: Часть конструкции кузова (кабины) или какой-либо другой части АТС (например, каркаса сиденья), к которой крепится ремень безопасности.

3.17а масса транспортного средства в снаряженном состоянии (снаряженная масса): Масса порожнего транспортного средства с кузовом и сцепным устройством в случае тягача или масса шасси с кабиной, если завод-изготовитель не устанавливает кузов и (или) сцепное устройство, включая массы охлаждающей жидкости, масла, 90% топлива, 100% других жидкостей (за исключением использованной воды), инструментов, запасного колеса, массу водителя (75 кг) и - для городских и междугородных автобусов - массу члена экипажа (75 кг), если в транспортном средстве предусмотрено для него сиденье.

3.18 начало торможения: Момент времени, в который тормозная система получает сигнал о необходимости осуществить торможение. Обозначено точкой Н в приложении Б.

3.18а начало поворота управляемого колеса: Угол поворота управляемого колеса на (0,06 +- 0,01)°, измеряемый от положения прямолинейного движения.

3.19 начальная скорость торможения - скорость АТС в начале торможения.

3.20 нейтральное положение рулевого колеса (управляемых колес): Положение, соответствующее прямолинейному движению АТС при отсутствии возмущающих воздействий.

3.20 оптическая ось прибора для проверки и регулировки фар: Линия, проходящая через центр объектива на экране, встроенном в прибор для проверки и регулировки фар, или на матовом экране.

3.20 оптический центр (центр отсчета): Точка пересечения оси отсчета с наружной поверхностью рассеивателя светового прибора.

3.20 ось отсчета светового прибора: Линия пересечения плоскостей, проходящих через оптический центр светового прибора параллельно продольной центральной плоскости АТС и опорной поверхности.

3.21 орган управления тормозной системы: Совокупность устройств, предназначенных для подачи сигнала начать торможение и для управления энергией, поступающей от источника или аккумулятора энергии к тормозным механизмам.

3.22 органолептическая проверка: Проверка, выполняемая с помощью органов чувств квалифицированного специалиста без использования средств измерений.

3.22 осевая масса: Масса, соответствующая статической вертикальной нагрузке, передаваемой осью на опорную поверхность, обусловленная конструкцией оси и транспортного средства и установленная изготовителем транспортного средства.

3.23 ось отсчета: Линия пересечения плоскостей, проходящих через центр рассеивателя светового прибора параллельно продольной центральной плоскости АТС и опорной поверхности.

3.23а подтекание: Появление жидкости на поверхности деталей герметичных систем привода или питания, воспринимаемое на ощупь.

3.24 полное торможение: Торможение, в результате которого АТС останавливается.

3.24а прицеп (полуприцеп)-тяжеловоз: Прицеп (полуприцеп) с числом осей более трех или (и) числом колес на оси более четырех, предназначенный для перевозки неделимых крупногабаритных, в том числе негабаритных и тяжеловесных, грузов.

3.25 продольная центральная плоскость АТС: Плоскость, перпендикулярная к плоскости опорной поверхности и проходящая через середину колеи АТС.

3.25а проскальзывание колеса на роликовых стендах: Несоответствие окружной скорости колеса автомобиля окружной скорости вращения рабочей поверхности роликов стенда.

3.26 технически допустимая максимальная масса: Максимальная масса снаряженного АТС с грузом (пассажирами), установленная изготовителем в качестве максимально допустимой согласно эксплуатационной документации.

3.27 работоспособность АТС и его частей: Состояние, при котором значения параметров, характеризующих способность АТС выполнять транспортную работу, соответствуют требованиям нормативных документов.

3.28 рабочая тормозная система: Тормозная система, предназначенная для снижения скорости и (или) остановки АТС.

3.30 снаряженное состояние АТС: снаряженное состояние АТС: См. п. 3.17а.

3.31 составные части и предметы оборудования АТС: Агрегаты, узлы и детали, устанавливаемые и (или) используемые в конструкции АТС, к которым предъявляют требования, регламентируемые нормативными документами.

3.32 стояночная тормозная система: Тормозная система, предназначенная для удержания АТС неподвижным.

3.32 стояночные огни: Два источника света белого цвета спереди и два красного цвета сзади АТС для обозначения габаритов АТС при остановках и на стоянках.

3.33 суммарный люфт в рулевом управлении: Угол поворота рулевого колеса от положения, соответствующего началу поворота управляемых колес в одну сторону, до положения, соответствующего началу их поворота в противоположную сторону от положения, примерно соответствующего прямолинейному движению АТС.

3.34 техническое состояние АТС: Совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств и установленных нормативными документами параметров АТС, определяющая возможности его применения по назначению.

3.35 торможение: Процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению АТС.

3.36 тормозная сила: Реакция опорной поверхности на колеса АТС, вызывающая замедление АТС и (или) колес АТС. Для оценки технического состояния тормозных систем используют наибольшие величины тормозных сил.

3.37 тормозная система: Совокупность частей АТС, предназначенных для его торможения при воздействии на орган управления тормозной системы.

3.38 тормозное управление: Совокупность всех тормозных систем АТС.

3.39 тормозной привод: Совокупность частей тормозного управления, предназначенных для управляемой передачи энергии от ее источника к тормозным механизмам с целью осуществления торможения.

3.40 тормозной путь: Расстояние, пройденное АТС от начала до начала его спада в конце торможения.

3.40а угол регулировки светового пучка фар ближнего света АТС: Угол между наклонной плоскостью, содержащей левую (от АТС) часть светотеневой границы пучка ближнего света, и горизонтальной плоскостью.

3.41 удельная тормозная сила: Отношение суммы тормозных сил на колесах АТС к произведению массы АТС на ускорение свободного падения (для тягача и прицепа или полуприцепа рассчитывают раздельно).

3.42 установившееся замедление: Среднее значение замедления за время торможения тау_уст от момента окончания периода времени нарастания замедления до конца торможения. Обозначено j_уст в приложении Б.

3.43 устойчивость АТС при торможении: Способность АТС двигаться при торможениях в пределах коридора движения.

3.44 фары типов R, HR, DR: Фары дальнего света.

3.44 фары R, С, CR: Фары дальнего R, ближнего С и двухрежимные (ближнего и дальнего) CR света с лампами накаливания.

3.45 фары типов С, НС, DC: Фары ближнего света.

3.45 фары HR, НС, HCR: Фары с галогенными источниками дальнего HR и ближнего НС света и двухрежимные фары HCR.

3.46 фары типов CR, HCR, DCR: Фары ближнего и дальнего света.

3.46 фары DR, DC, DCR: Фары с газоразрядными источниками света категории D дальнего DR и ближнего DC света и двухрежимные DCR фары.

3.47 фары типа В: Фары противотуманные.

3.47а фотоприемник: Устройство, основанное на внутреннем или внешнем фотоэффекте. Изменение состояния фотоприемника под действием потока оптического излучения используется для измерения этого излучения.

3.48 "холодный" тормозной механизм: Тормозной механизм, температура которого, измеренная на поверхности трения тормозного барабана или тормозного диска, менее 100°С.

3.49 экстренное торможение: Торможение с целью максимально быстрого уменьшения скорости АТС.

3.50 эффективность торможения: Мера торможения, характеризующая способность тормозной системы создавать необходимое искусственное сопротивление движению АТС.

3.51 юз колеса: Состояние колеса, при котором его окружная (относительно оси вращения колеса) скорость равна нулю во время движения АТС.

4 Требования к техническому состоянию АТС

4.1 Требования к тормозному управлению

4.1.1а Рабочую тормозную систему проверяют по показателям эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении, а запасную, стояночную и вспомогательную тормозные системы - по показателям эффективности торможения согласно таблицам 1а, 1б.

Таблица 1а - Использование показателей эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении при проверках на роликовых стендах

------------------------T-----------------------------------------------¬

¦Наименование показателя¦               Тормозная система               ¦

¦                       +-----------------------------------T-----T-----+

¦                       ¦              рабочая              ¦запа-¦стоя-¦

¦                       +-----------------T-----------------+сная ¦ноч- ¦

¦                       ¦без АБС или с АБС¦ с АБС с порогом ¦     ¦ ная ¦

¦                       ¦    с порогом    ¦ отключения ниже ¦     ¦     ¦

¦                       ¦ отключения выше ¦ скорости стенда ¦     ¦     ¦

¦                       ¦ скорости стенда ¦                 ¦     ¦     ¦

¦                       +--------T--------+--------T--------+     ¦     ¦

¦                       ¦Эффекти-¦Устойчи-¦Эффекти-¦Устойчи-¦     ¦     ¦

¦                       ¦ вность ¦ вость  ¦ вность ¦ вость  ¦     ¦     ¦

¦                       ¦торможе-¦АТС при ¦торможе-¦АТС при ¦     ¦     ¦

¦                       ¦  ния   ¦торможе-¦  ния   ¦торможе-¦     ¦     ¦

¦                       ¦        ¦  нии   ¦        ¦  нии   ¦     ¦     ¦

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+

¦Удельная тормозная сила¦   +    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦  +  ¦  +  ¦

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+

¦Относительная  разность¦   -    ¦   +    ¦   -    ¦   -    ¦  -  ¦  -  ¦

¦тормозных сил колес оси¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦     ¦

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+

¦Блокирование колес  АТС¦   +    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦  +  ¦  +  ¦

¦на          роликах или¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦     ¦

¦автоматическое         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦     ¦

¦отключение       стенда¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦     ¦

¦вследствие             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦     ¦

¦проскальзывания   колес¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦     ¦

¦по роликам*            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦     ¦     ¦

+-----------------------+--------+--------+--------+--------+-----+-----+

¦* Используется только вместо показателя удельной тормозной силы.       ¦

L------------------------------------------------------------------------

Таблица 1б - Использование показателей эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении при проверках в дорожных условиях

------------------T-----------------------------------------------------¬

¦Наименование     ¦                  Тормозная система                  ¦

¦показателя       ¦                                                     ¦

¦                 +-----------------------------------T----T-----T------+

¦                 ¦              рабочая              ¦за- ¦стоя-¦вспо- ¦

¦                 +-----------------T-----------------+пас-¦ноч- ¦мога- ¦

¦                 ¦     без АБС     ¦      с АБС      ¦ная ¦ ная ¦тель- ¦

¦                 ¦                 ¦                 ¦    ¦     ¦ ная  ¦

¦                 +--------T--------+--------T--------+    ¦     ¦      ¦

¦                 ¦Эффекти-¦Устойчи-¦Эффекти-¦Устойчи-¦    ¦     ¦      ¦

¦                 ¦ вность ¦ вость  ¦ вность ¦ вость  ¦    ¦     ¦      ¦

¦                 ¦торможе-¦АТС при ¦торможе-¦АТС при ¦    ¦     ¦      ¦

¦                 ¦  ния   ¦торможе-¦  ния   ¦торможе-¦    ¦     ¦      ¦

¦                 ¦        ¦  нии   ¦        ¦  нии   ¦    ¦     ¦      ¦

+-----------------+--------+--------+--------+--------+----+-----+------+

¦Тормозной путь   ¦   +    ¦   -    ¦   +    ¦   -    ¦ +  ¦  -  ¦  -   ¦

+-----------------+--------+--------+--------+--------+----+-----+------+

¦Установившееся   ¦   +    ¦   -    ¦   +    ¦   -    ¦ +  ¦  -  ¦  +   ¦

¦замедление*      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦

+-----------------+--------+--------+--------+--------+----+-----+------+

¦Время            ¦   +    ¦   -    ¦   +    ¦   -    ¦ +  ¦  -  ¦  -   ¦

¦срабатывания     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦

¦тормозной        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦

¦системы*         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦

+-----------------+--------+--------+--------+--------+----+-----+------+

¦Коридор движения ¦   -    ¦   +    ¦   -    ¦   -    ¦ -  ¦  -  ¦  -   ¦

+-----------------+--------+--------+--------+--------+----+-----+------+

¦Уклон дороги,  на¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦ -  ¦  +  ¦  -   ¦

¦котором       АТС¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦

¦удерживается     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦

¦неподвижно       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦

+-----------------+--------+--------+--------+--------+----+-----+------+

¦Отсутствие следов¦   -    ¦   -    ¦   +    ¦   -    ¦ -  ¦  -  ¦  -   ¦

¦юза за колесами  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦

+-----------------+--------+--------+--------+--------+----+-----+------+

¦Прямолинейность  ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦   +    ¦ -  ¦  -  ¦  -   ¦

¦движения АТС  при¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦

¦торможении       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦    ¦     ¦      ¦

+-----------------+--------+--------+--------+--------+----+-----+------+

¦* Используются совместно только вместо показателя "тормозной путь".    ¦

L------------------------------------------------------------------------

Примечание к таблицам 1а, 1б - Знак "+" означает, что соответствующий показатель должен использоваться при оценке эффективности торможения или устойчивости АТС при торможении, знак "-" не должен использоваться.

4.1.1 Рабочая тормозная система АТС должна обеспечивать выполнение нормативов эффективности торможения на стендах согласно таблице 1 либо в дорожных условиях таблице 2 или 3. Начальная скорость торможения при проверках в дорожных условиях - 40 км/ч. Масса АТС при проверках не должна превышать разрешенной максимальной.

Примечание - Применение показателей эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении, а также методов их проверки приведено в 5.1.

4.1.2 В дорожных условиях при торможении рабочей тормозной системой с начальной скоростью торможения 40 км/ч АТС не должно ни одной своей частью выходить из нормативного коридора движения шириной 3 м.

Таблица 1 - Нормативы эффективности торможения АТС при помощи рабочей тормозной системы при проверках на роликовых стендах

-------------------------T-------------------T------------T-------------¬

¦ Наименование вида АТС  ¦   Категория АТС   ¦ Усилие на  ¦  Удельная   ¦

¦                        ¦                   ¦   органе   ¦  тормозная  ¦

¦                        ¦                   ¦ управления ¦сила гамма_т,¦

¦                        ¦                   ¦   Р_п, Н   ¦  не менее   ¦

+------------------------+-------------------+------------+-------------+

¦Пассажирские           и¦        М_1        ¦    490     ¦    0,53     ¦

¦грузопассажирские       +-------------------+------------+-------------+

¦автомобили              ¦     М_2, М_3      ¦    686     ¦    0,46     ¦

+------------------------+-------------------+------------+-------------+

¦Грузовые автомобили     ¦   N_1, N_2, N_3   ¦    686     ¦    0,46     ¦

+------------------------+-------------------+------------+-------------+

¦Прицепы с двумя и  более¦О_1, О_2, О_3, О_4 ¦    686     ¦    0,45     ¦

¦осями                   ¦                   ¦            ¦             ¦

+------------------------+-------------------+------------+-------------+

¦Прицепы  с   центральной¦О_1, О_2, О_3, О_4 ¦    686     ¦    0,41     ¦

¦осью и полуприцепы      ¦                   ¦            ¦             ¦

L------------------------+-------------------+------------+--------------

Таблица 2 - Нормативы эффективности торможения АТС при помощи рабочей тормозной системы в дорожных условиях с использованием прибора для проверки тормозных систем

---------------------------T---------------T-------------T--------------¬

¦  Наименование вида АТС   ¦ Категория АТС ¦  Усилие на  ¦Тормозной путь¦

¦                          ¦               ¦   органе    ¦АТС S_т, м, не¦

¦                          ¦               ¦ управления  ¦    более     ¦

¦                          ¦               ¦   Р_п, Н    ¦              ¦

+--------------------------+---------------+-------------+--------------+

¦Пассажирские             и¦      М_1      ¦     490     ¦     15,8     ¦

¦грузопассажирские         +---------------+-------------+--------------+

¦автомобили                ¦   М_2, М_3    ¦     686     ¦     17,7     ¦

+--------------------------+---------------+-------------+--------------+

¦Легковые      автомобили с¦      М_1      ¦     490     ¦     15,8     ¦

¦прицепом без тормозов     ¦               ¦             ¦              ¦

+--------------------------+---------------+-------------+--------------+

¦Грузовые автомобили       ¦ N_1, N_2, N_3 ¦     686     ¦     17,7     ¦

L--------------------------+---------------+-------------+---------------

Таблица 3 - Нормативы эффективности торможения АТС при помощи рабочей тормозной системы в дорожных условиях с регистрацией параметров торможения

---------------------T---------------T---------T------------T-----------¬

¦ Наименование вида  ¦ Категория АТС ¦Усилие на¦Установивше-¦   Время   ¦

¦        АТС         ¦               ¦ органе  ¦    еся     ¦срабатыва- ¦

¦                    ¦               ¦управле- ¦ замедление ¦    ния    ¦

¦                    ¦               ¦   ния   ¦j_уст, м/с2 ¦ тормозной ¦

¦                    ¦               ¦ Р_п, Н  ¦  не менее  ¦  системы  ¦

¦                    ¦               ¦         ¦            ¦тау_ср, с, ¦

¦                    ¦               ¦         ¦            ¦ не более  ¦

+--------------------+---------------+---------+------------+-----------+

¦Пассажирские и      ¦      М_1      ¦   490   ¦    5,2     ¦    0,6    ¦

¦                    +---------------+---------+------------+-----------+

¦грузопассажирские   ¦   М_2, М_3    ¦   686   ¦    4,5     ¦ 0,8(1,0*) ¦

¦автомобили          ¦               ¦         ¦            ¦           ¦

+--------------------+---------------+---------+------------+-----------+

¦Легковые  автомобили¦      М_1      ¦   490   ¦    5,2     ¦    0,6    ¦

¦с    прицепом    без¦               ¦         ¦            ¦           ¦

¦тормозов            ¦               ¦         ¦            ¦           ¦

+--------------------+---------------+---------+------------+-----------+

¦Грузовые автомобили ¦ N_1, N_2, N_3 ¦   686   ¦    4,5     ¦ 0,8(1,0*) ¦

+--------------------+---------------+---------+------------+-----------+

¦* Для АТС, изготовленных до 01.01.81.                                  ¦

L------------------------------------------------------------------------

4.1.3 При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей АТС с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20% и для осей с барабанными колесными тормозными механизмами не более 25%. Для АТС категории М, до окончания периода приработки допускается применение нормативов, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.

4.1.4 Рабочая тормозная система автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения должна быть работоспособна.

4.1.5 Стояночная тормозная система считается работоспособной в том случае, если при приведении ее в действие достигается:

для АТС с технически допустимой максимальной массой:

- или значение удельной тормозной силы не менее 0,16;

- или неподвижное состояние АТС на опорной поверхности с уклоном (16 +- 1)%;

для АТС в снаряженном состоянии:

- или расчетная удельная тормозная сила, равная меньшему из двух значений: 0,15 отношения технически допустимой максимальной массы к массе АТС при проверке или 0,6 отношения снаряженной массы, приходящейся на ось (оси), на которые воздействует стояночная тормозная система, к снаряженной массе;

- или неподвижное состояние АТС на поверхности с уклоном (23 +- 1)% для АТС категорий М_1 - М_3 и (31 +- 1)% для категорий N_1 - N_3.

Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие, не должно превышать:

- в случае ручного органа управления:

392 Н - для АТС категории М_1;

589 Н - для АТС остальных категорий.

- в случае ножного органа управления:

490 Н - для АТС категории М_1;

688 Н - для АТС остальных категорий.

Стояночная тормозная система с приводом на пружинные камеры, раздельным с приводом запасной тормозной системы, при торможении в дорожных условиях с начальной скоростью 40 км/ч для АТС категорий М_2 и М_3, у которых не менее 0,37 массы АТС в снаряженном состоянии приходится на ось (и), оборудованную (ые) стояночной тормозной системой, должна обеспечивать установившееся замедление не менее 2,2 м/с2, а для АТС категорий N, у которых не менее 0,49 массы АТС в снаряженном состоянии приходится на ось (и), оборудованную (ые) стояночной тормозной системой, - не менее 2,9 м/с2.

4.1.6 Вспомогательная тормозная система, за исключением моторного замедлителя, при проверках в дорожных условиях в диапазоне скоростей 25-35 км/ч должна обеспечивать установившееся замедление не менее 0,5 м/с2 для АТС разрешенной максимальной массы и 0,8 м/с2 - для АТС в снаряженном состоянии с учетом массы водителя.

4.1.7 Запасная тормозная система, снабженная независимым от других тормозных систем органом управления, должна обеспечивать соответствие нормативам показателей эффективности торможения АТС на стенде согласно таблице 4, либо в дорожных условиях согласно таблице 5 или 6. Начальная скорость торможения при проверках в дорожных условиях - 40 км/ч.

Таблица 4 - Нормативы эффективности торможения АТС при помощи запасной тормозной системы при проверках на стендах

------------------------T---------------T-------------T-----------------¬

¦ Наименование вида АТС ¦ Категория АТС ¦  Усилие на  ¦    Удельная     ¦

¦                       ¦               ¦   органе    ¦ тормозная сила  ¦

¦                       ¦               ¦ управления  ¦гамма_т, не менее¦

¦                       ¦               ¦   Р_п, Н    ¦                 ¦

+-----------------------+---------------+-------------+-----------------+

¦Пассажирские          и¦      М_1      ¦  490(392*)  ¦      0,26       ¦

¦грузопассажирские      +---------------+-------------+-----------------+

¦автомобили             ¦   М_2, М_3    ¦ 686 (589*)  ¦      0,23       ¦

+-----------------------+---------------+-------------+-----------------+

¦Грузовые автомобили    ¦ N_1, N_2, N_3 ¦ 490 (589*)  ¦      0,23       ¦

+-----------------------+---------------+-------------+-----------------+

¦* Для АТС с ручным органом управления запасной тормозной системы.      ¦

L------------------------------------------------------------------------

Таблица 5 - Нормативы эффективности торможения АТС при помощи запасной тормозной системы в дорожных условиях с использованием прибора для проверки тормозных систем

--------------------------T----------------T-------------T--------------¬

¦  Наименование вида АТС  ¦ Категория АТС  ¦  Усилие на  ¦Тормозной путь¦

¦                         ¦                ¦   органе    ¦АТС S_т, м, не¦

¦                         ¦                ¦ управления  ¦    более     ¦

¦                         ¦                ¦   Р_п, Н    ¦              ¦

+-------------------------+----------------+-------------+--------------+

¦Пассажирские            и¦      М_1       ¦ 490 (392*)  ¦     28,1     ¦

¦грузопассажирские        +----------------+-------------+--------------+

¦автомобили               ¦    М_2, М_3    ¦  686(589*)  ¦     31,4     ¦

+-------------------------+----------------+-------------+--------------+

¦Грузовые автомобили      ¦ N_1, N_2, N_3  ¦ 686 (589*)  ¦     31,4     ¦

+-------------------------+----------------+-------------+--------------+

¦* Для АТС с ручным органом управления запасной тормозной системы.      ¦

L------------------------------------------------------------------------

Таблица 6 - Нормативы эффективности торможения АТС при помощи запасной тормозной системы при проверках в дорожных условиях с регистрацией параметров торможения

---------------------T------------T---------T------------T--------------¬

¦ Наименование вида  ¦ Категория  ¦Усилие на¦Установивше-¦    Время     ¦

¦        АТС         ¦    АТС     ¦ органе  ¦    еся     ¦ срабатывания ¦

¦                    ¦            ¦управле- ¦ замедление ¦  тормозной   ¦

¦                    ¦            ¦   ния   ¦j_уст, м/с2,¦   системы    ¦

¦                    ¦            ¦ Р_п, Н  ¦  не менее  ¦тау_ср, с, не ¦

¦                    ¦            ¦         ¦            ¦    более     ¦

+--------------------+------------+---------+------------+--------------+

¦Пассажирские       и¦    М_1     ¦490(392*)¦    2,60    ¦     0,6      ¦

¦грузопассажирские   +------------+---------+------------+--------------+

¦автомобили          ¦  М_2, М_3  ¦686(589*)¦    2,25    ¦ 0,8 (1,0**)  ¦

+--------------------+------------+---------+------------+--------------+

¦Грузовые автомобили ¦ N_1, N_2,  ¦686(589*)¦    2,25    ¦ 0,8 (1,0**)  ¦

¦                    ¦    N_3     ¦         ¦            ¦              ¦

+--------------------+------------+---------+------------+--------------+

¦* Для АТС с ручным органом управления запасной тормозной системы.      ¦

¦                                                                       ¦

¦** Для АТС, изготовленных до 01.01.81.                                 ¦

L------------------------------------------------------------------------

4.1.8 Допускается падение давления воздуха в пневматическом или пневмогидравлическом тормозном приводе при неработающем двигателе не более чем на 0,05 МПа в течение:

30 мин - при выключенном положении органа управления тормозной системы;

15 мин - после полного приведения в действие органа управления тормозной системы.

Утечки сжатого воздуха из колесных тормозных камер не допускаются.

4.1.9 Для АТС с двигателем давление на контрольных выводах ресиверов пневматического тормозного привода при работающем двигателе допускается в пределах, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.

4.1.10 Не допускаются:

- подтекания тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе;

- перегибы, видимые места перетирания;

- коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением;

- механические повреждения тормозных трубопроводов;

- наличие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном приводе.

4.1.11 Средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометры пневматического и пневмогидравлического тормозного привода, устройство фиксации органа управления стояночной тормозной системы должны быть работоспособны.

4.1.12 Гибкие тормозные шланги, передающие давление сжатого воздуха или тормозной жидкости колесным тормозным механизмам, должны соединяться друг с другом без дополнительных переходных элементов (для АТС, изготовленных после 01.01.81). Расположение и длина гибких тормозных шлангов должны обеспечивать герметичность соединений с учетом максимальных деформаций упругих элементов подвески и углов поворота колес АТС. Набухание шлангов под давлением, трещины и наличие на них видимых мест перетирания не допускаются.

4.1.13 Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов должны исключать их повреждения при взаимных перемещениях тягача и прицепа (полуприцепа).

4.1.14 Действие рабочей и запасной тормозных систем должно обеспечивать плавное, адекватное уменьшение или увеличение тормозных сил (замедление АТС) при уменьшении или увеличении, соответственно, усилия воздействия на орган управления тормозной системы.

4.1.15 Установочные параметры регулятора тормозных сил (давление на контрольном выводе, усилие натяжения или удлинение пружины при приложении усилия, зазор и т. п.) для АТС с технически допустимой максимальной массой и массой в снаряженном состоянии должны соответствовать значениям, указанным в установленной на АТС табличке изготовителя, или в эксплуатационной документации, или в руководстве по ремонту АТС.

4.1.16 АТС, оборудованные антиблокировочными тормозными системами (АБС), при торможениях в снаряженном состоянии с начальной скоростью не менее 40 км/ч должны двигаться в пределах коридора движения прямолинейно без заноса, а их колеса не должны оставлять следов юза на дорожном покрытии до момента отключения АБС при достижении скорости движения, соответствующей порогу отключения АБС (не более 15 км/ч). Функционирование сигнализаторов АБС должно соответствовать ее исправному состоянию.

4.1.17 Инерционный тормоз прицепов категорий О1 и О2 должен обеспечивать удельную тормозную силу по 4.1.1 и относительную разность тормозных сил по 4.1.3 при усилии вталкивания сцепного устройства одноосных прицепов не более 0,1, а для остальных прицепов - не более 0,067 веса полностью груженого прицепа (технически допустимой максимальной массы).

4.1.18 Исключен.

См. текст пункта 4.1.18

4.2 Требования к рулевому управлению

4.2.1 Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне его поворота. Неработоспособность усилителя рулевого управления АТС (при его наличии на АТС) не допускается.

4.2.2 Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при неподвижном состоянии АТС и работающем двигателе не допускается.

4.2.3 Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, или при отсутствии данных, установленных изготовителем, следующих предельных значений:

- легковые автомобили и созданные на базе их агрегатов

грузовые автомобили и автобусы................................10°

- автобусы......................................................20°

- грузовые автомобили...........................................25°.

4.2.4 Максимальный поворот рулевого колеса должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией АТС.

4.2.5 Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем АТС (в эксплуатационной документации), не допускаются. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем АТС. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.

4.2.6 Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами не допускается.

4.2.7 Уровень рабочей жидкости в резервуаре усилителя рулевого управления должен соответствовать требованиям, установленным изготовителем АТС в эксплуатационной документации. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя не допускается.

4.3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке

4.3.1 Изменение мест расположения и демонтаж предусмотренных эксплуатационной документацией АТС фар, сигнальных фонарей, световозвращателей и контурной маркировки не допускается.

4.3.2 На АТС, в том числе для моделей, производство которых прекращено, применение приборов внешней световой сигнализации определяется по таблице 6а.

Таблица 6а - Требования к наличию внешних световых приборов на автотранспортных средствах

----------------------T----------T----------T---------------------------¬

¦Наименование внешних ¦Цвет      ¦  Число   ¦Наличие приборов на АТС в  ¦

¦световых приборов    ¦излучения ¦ приборов ¦зависимости от категорий   ¦

¦                     ¦          ¦  на АТС  ¦                           ¦

+---------------------+----------+----------+---------------------------+

¦Фара дальнего света  ¦Белый     ¦ 2 или 4  ¦Обязательно  для  категорий¦

+---------------------+----------+----------+М,   N.       Запрещено для¦

¦Фара ближнего света  ¦Белый     ¦    2     ¦категорий О.               ¦

+---------------------+----------+----------+---------------------------+

¦Передняя             ¦Белый или ¦    2     ¦Рекомендуется          (для¦

¦противотуманная фара ¦желтый    ¦          ¦категорий М, N)            ¦

+---------------------+----------+----------+---------------------------+

¦Фара заднего хода    ¦Белый     ¦ 1 или 2  ¦Обязательно  для  категорий¦

¦                     ¦          ¦          ¦М,  N,   О_2,     О_3, J_4.¦

¦                     ¦          ¦          ¦Рекомендуется для категории¦

¦                     ¦          ¦          ¦О_1                        ¦

+-----------T---------+----------+----------+---------------------------+

¦Указатель  ¦Передний ¦Желтый    ¦    2     ¦Обязательно  для  категорий¦

¦поворота   ¦         ¦          ¦          ¦М,   N.       Запрещено для¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦категорий О                ¦

¦           +---------+----------+----------+---------------------------+

¦           ¦Задний   ¦Желтый    ¦    2     ¦Обязательно                ¦

¦           +---------+----------+----------+---------------------------+

¦           ¦Боковой  ¦Желтый    ¦    2     ¦Обязательно  для  категорий¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦М,   N.       Запрещено для¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦категорий О                ¦

+-----------+---------+----------+----------+---------------------------+

¦Фонарь сигнала       ¦Красный   ¦    2     ¦Обязательно                ¦

¦торможения           ¦          ¦          ¦                           ¦

+---------------------+----------+----------+---------------------------+

¦Дополнительный сигнал¦Красный   ¦    1     ¦Обязательно  для  категории¦

¦торможения           ¦          ¦          ¦М_1,    допускается     для¦

¦                     ¦          ¦          ¦остальных категорий АТС    ¦

+---------------------+----------+----------+---------------------------+

¦Передний габаритный  ¦Белый     ¦    2     ¦Обязательно                ¦

¦огонь                ¦          ¦          ¦                           ¦

+---------------------+----------+----------+---------------------------+

¦Задний габаритный    ¦Красный   ¦    2     ¦Обязательно                ¦

¦огонь                ¦          ¦          ¦                           ¦

+---------------------+----------+----------+---------------------------+

¦Задний               ¦Красный   ¦ 1 или 2  ¦Обязательно                ¦

¦противотуманный      ¦          ¦          ¦                           ¦

¦фонарь               ¦          ¦          ¦                           ¦

+-----------T---------+----------+----------+---------------------------+

¦Стояночный ¦Передний ¦Белый     ¦    2     ¦Рекомендуется    для    АТС¦

¦огонь (при +---------+----------+----------+длиной до 6 м и шириной  до¦

¦совмещении ¦Задний   ¦Красный   ¦    2     ¦2   м   и      запрещено на¦

¦с боковыми ¦         ¦          ¦          ¦остальных АТС              ¦

¦указателями+---------+----------+----------+                           ¦

¦поворота и ¦Боковой  ¦Желтый    ¦    2     ¦                           ¦

¦боковыми   ¦         ¦          ¦          ¦                           ¦

¦габаритными¦         ¦          ¦          ¦                           ¦

¦фонарями)  ¦         ¦          ¦          ¦                           ¦

+-----------+---------+----------+----------+---------------------------+

¦Боковой габаритный   ¦Желтый или¦ Не менее ¦Обязательно на  АТС  длиной¦

¦фонарь (при          ¦красный   ¦  двух с  ¦более 6 м,  за  исключением¦

¦группировании,       ¦          ¦  каждой  ¦грузовых  автомобилей   без¦

¦комбинировании или   ¦          ¦ стороны. ¦кузова                     ¦

¦совмещении с задним  ¦          ¦          ¦                           ¦

¦габаритным, контурным¦          ¦Расстояния¦                           ¦

¦огнями и сигналом    ¦          ¦между     ¦                           ¦

¦торможения)          ¦          ¦соседними ¦                           ¦

¦                     ¦          ¦фонарями  ¦                           ¦

¦                     ¦          ¦должно    ¦                           ¦

¦                     ¦          ¦быть не   ¦                           ¦

¦                     ¦          ¦более 4 м ¦                           ¦

+-----------T---------+----------+----------+---------------------------+

¦Контурный  ¦Передний ¦Белый     ¦    2     ¦Обязательно на АТС  шириной¦

¦огонь      ¦         ¦          ¦          ¦более 2,1 м.               ¦

¦           +---------+----------+----------+                           ¦

¦           ¦Задний   ¦Красный   ¦    2     ¦Рекомендуется    для    АТС¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦шириной от 1,8 до  2,1 м  и¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦для  грузовых   автомобилей¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦без кузова                 ¦

+-----------+---------+----------+----------+---------------------------+

¦Фонарь освещения     ¦Белый     ¦    1     ¦Обязательно                ¦

¦заднего              ¦          ¦          ¦                           ¦

¦государственного     ¦          ¦          ¦                           ¦

¦регистрационного     ¦          ¦          ¦                           ¦

¦знака                ¦          ¦          ¦                           ¦

+---------------------+----------+----------+---------------------------+

¦Дневной ходовой огонь¦Белый     ¦    2     ¦Рекомендуется для категорий¦

¦                     ¦          ¦          ¦М, N.                      ¦

¦                     ¦          ¦          ¦                           ¦

¦                     ¦          ¦          ¦Запрещено для категорий О. ¦

+---------------------+----------+----------+---------------------------+

¦Опознавательный знак ¦Желтый    ¦    1     ¦Обязательно на автопоездах ¦

¦автопоезда           ¦          ¦          ¦                           ¦

+---------------------+----------+----------+---------------------------+

¦Переднее             ¦Белый     ¦    2     ¦Обязательно         для АТС¦

¦светоотражающее      ¦          ¦          ¦категорий  О  и  на   АТС с¦

¦устройство           ¦          ¦          ¦убирающимися фарами.       ¦

¦(нетреугольной формы)¦          ¦          ¦                           ¦

¦                     ¦          ¦          ¦                           ¦

¦                     ¦          ¦          ¦Рекомендуется  для   других¦

¦                     ¦          ¦          ¦АТС                        ¦

+-----------T---------+----------+----------+---------------------------+

¦Боковое    ¦Передний ¦Желтый    ¦ Не менее ¦Обязательно на АТС длиной  ¦

¦светоотра- +---------+----------+  двух с  ¦более 6 м.                 ¦

¦жающее     ¦Боковой  ¦Желтый или¦  каждой  ¦Рекомендуется для других   ¦

¦устройство ¦         ¦красный,  ¦ стороны  ¦АТС                        ¦

¦нетреуголь-¦         ¦если      ¦ для АТС  ¦                           ¦

¦ной формы  ¦         ¦сгруппиро-¦  длиной  ¦                           ¦

¦           ¦         ¦ван      с¦более 6 м.¦                           ¦

¦           ¦         ¦задним    ¦Допускает-¦                           ¦

¦           ¦         ¦габаритным¦ ся одно  ¦                           ¦

¦           ¦         ¦фонарем,  ¦ (спереди ¦                           ¦

¦           ¦         ¦задним    ¦или сзади)¦                           ¦

¦           ¦         ¦контурным ¦ для АТС  ¦                           ¦

¦           ¦         ¦огнем,    ¦  длиной  ¦                           ¦

¦           ¦         ¦задним    ¦менее 6 м ¦                           ¦

¦           ¦         ¦противоту-¦          ¦                           ¦

¦           ¦         ¦манным    ¦          ¦                           ¦

¦           ¦         ¦фонарем,  ¦          ¦                           ¦

¦           ¦         ¦сигналом  ¦          ¦                           ¦

¦           ¦         ¦торможения¦          ¦                           ¦

¦           ¦         ¦или       ¦          ¦                           ¦

¦           ¦         ¦красным   ¦          ¦                           ¦

¦           ¦         ¦боковым   ¦          ¦                           ¦

¦           ¦         ¦габаритным¦          ¦                           ¦

¦           ¦         ¦фонарем   ¦          ¦                           ¦

+-----------+---------+----------+----------+---------------------------+

¦Заднее     ¦Нетреуго-¦Красный   ¦    2     ¦Обязательно         для АТС¦

¦светоотра- ¦льной    ¦          ¦          ¦категорий    М     и     N.¦

¦жающее     ¦формы    ¦          ¦          ¦Обязательно         для АТС¦

¦устройство ¦         ¦          ¦          ¦категорий       О       при¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦группировании   с   другими¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦задними приборами  световой¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦сигнализации               ¦

¦           +---------+----------+----------+---------------------------+

¦           ¦Треуголь-¦Красный   ¦    2     ¦Обязательно  для  категорий¦

¦           ¦ной формы¦          ¦          ¦О.                         ¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦                           ¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦Запрещено для категорий М и¦

¦           ¦         ¦          ¦          ¦N                          ¦

+-----------+---------+----------+----------+---------------------------+

¦Фонарь               ¦Белый     ¦    2     ¦Рекомендуется              ¦

¦боковой              ¦          ¦          ¦                           ¦

+-----------T---------+----------+----------+---------------------------+

¦Контурная  ¦Боковая  ¦Белая  или¦ Один или ¦Запрещено для АТС категории¦

¦маркировка ¦         ¦желтая    ¦несколько ¦М_1.                       ¦

¦           +---------+----------+          ¦                           ¦

¦           ¦Задняя   ¦Красная   ¦элементов ¦Рекомендуется  для   других¦

¦           ¦         ¦или желтая¦          ¦категорий                  ¦

L-----------+---------+----------+----------+----------------------------

4.3.2.1 Разрушения и трещины рассеивателей световых приборов (за исключением противотуманных фар) и установка дополнительных по отношению к конструкции светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются.

4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.

4.3.2.3 При эксплуатации АТС допускается установка фары-прожектора или прожектора-искателя, если она предусмотрена изготовителем АТС, одного дополнительного сигнала торможения над основными, двух противотуманных фар и не более двух противотуманных фонарей. Установка других фар, сигнальных фонарей и световозвращателей, не предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации АТС, не допускается.

На АТС, снятых с производства, допускается замена внешних световых приборов на используемые на АТС других марок и моделей.

4.3.3 Сигнализаторы включения световых приборов, находящиеся в кабине (салоне), должны быть работоспособны.

4.3.4 Угол наклона плоскости (см. рисунок 1), содержащей левую (от АТС) часть верхней светотеневой границы пучка ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR, измеренный в вертикальной плоскости, параллельной продольной центральной плоскости АТС, должен быть в пределах +- 0,5% нормативного значения угла регулировки, указанного в эксплуатационной документации и (или) обозначенного на АТС. При отсутствии на АТС и в эксплуатационной документации данных о нормативном значении угла регулировки фары типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR должны быть отрегулированы в соответствии с указанными на рисунках 1,а или 1,б и в таблице 7 значениями угла наклона светового пучка альфа к горизонтальной плоскости. Нормативы угла регулировки заданы значениями угла альфа в зависимости от расстояния Н установки оптического центра фары над плоскостью рабочей площадки для расстояния L от оптического центра фары до экрана, или расстоянием R по экрану от проекции оптического центра фары до световой границы пучка света и расстояниями L и Н.

Таблица 7 - Геометрические показатели расположения светотеневой границы пучка ближнего света фар на матовом экране в зависимости от высоты установки фар и расстояния до экрана

------------------------T-----------------------T-----------------------¬

¦     Расстояние от     ¦   Номинальный угол    ¦    Расстояние R от    ¦

¦оптического центра фары¦наклона светового пучка¦ проекции оптического  ¦

¦ до плоскости рабочей  ¦  фары в вертикальной  ¦центра до светотеневой ¦

¦    площадки Н, мм     ¦    плоскости альфа    ¦границы фары на экране,¦

¦                       ¦                       ¦ удаленном на 10 м. мм ¦

¦                       +-----------T-----------+                       ¦

¦                       ¦ угл. мин  ¦     %     ¦                       ¦

+-----------------------+-----------+-----------+-----------------------+

¦До 600                 ¦    34     ¦   1,00    ¦          100          ¦

¦                       ¦           ¦           ¦                       ¦

¦От 600 до 700          ¦    45     ¦   1,30    ¦          130          ¦

¦                       ¦           ¦           ¦                       ¦

¦" 700 " 800            ¦    52     ¦   1,50    ¦          150          ¦

¦                       ¦           ¦           ¦                       ¦

¦" 800 " 900            ¦    60     ¦   1,76    ¦          176          ¦

¦                       ¦           ¦           ¦                       ¦

¦" 900 " 1000           ¦    69     ¦   2,00    ¦          200          ¦

¦                       ¦           ¦           ¦                       ¦

¦" 1000 " 1200          ¦    75     ¦   2,20    ¦          220          ¦

¦                       ¦           ¦           ¦                       ¦

¦" 1200 " 1500          ¦    100    ¦   2,90    ¦          290          ¦

L-----------------------+-----------+-----------+------------------------

Угловое отклонение в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR от вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должно быть не более +- 0,5%.

На АТС, фары которых снабжены корректирующим устройством, последнее при загрузке АТС должно устанавливаться в положение, соответствующее загрузке.

Точка пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы пучка ближнего света должна находиться в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета.

4.3.5 Сила света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в направлении оптической оси фары и в направлении 52' вниз от левой части светотеневой границы, должна соответствовать значениям, указанным в таблице 7а.

Таблица 7а

---------------------T---------------------T----------------------------¬

¦      Тип фары      ¦    Сила света в     ¦Сила света в направлении 52'¦

¦                    ¦     направлении     ¦вниз от левой части световой¦

¦                    ¦оптической оси фары, ¦   границы, кд, не менее    ¦

¦                    ¦    кд, не более     ¦                            ¦

+--------------------+---------------------+----------------------------+

¦       C; CR        ¦         800         ¦           1600*            ¦

+--------------------+---------------------+----------------------------+

¦  НС; HCR; DC; DCR  ¦         950         ¦           2200*            ¦

+--------------------+---------------------+----------------------------+

¦* В  случае  несоответствия  параметров,  полученных  при  неработающем¦

¦двигателе, проводят измерение при работающем двигателе.                ¦

L------------------------------------------------------------------------

Проверку параметров, указанных в таблице 7а, проводят после регулировки положения светового пучка ближнего света по 4.3.4. При несоответствии параметров фары указанным в таблице 8 нормативам проводят повторную регулировку в пределах +- 0,5% в вертикальном направлении от номинального значения угла по 4.3.4 и повторное измерение силы света.

4.3.6 Фары типов R, HR, DR должны быть отрегулированы так, чтобы центр светового пучка совпадал с точкой пересечения оптической оси фары с экраном (точка 7 на рисунках 1,а и 1,б).

4.3.7 Сила света всех фар типов R, HR, CR, HCR, DR, DCR, расположенных на одной стороне АТС, в режиме "дальний свет" должна быть не менее 10000 кд, а суммарная величина силы света всех головных фар указанных типов не должна быть более 225000 кд.

4.3.8 Силу света фар типов CR, HCR, DCR в режиме "дальний свет" измеряют в направлении оптической оси фары.

4.3.9 Силу света фар типов R, HR, DR измеряют в направлении оптической оси фары после проведения регулировки по 4.3.6.

4.3.10 Противотуманные фары (тип В) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была расположена, как указано на рисунке 1,в и в таблице 8.

Таблица 8

------------------------T---------------------T-------------------------¬

¦     Расстояние от     ¦  Номинальный угол   ¦Расстояние R от проекции ¦

¦оптического центра фары¦  наклона светового  ¦ оптического центра фары ¦

¦ до плоскости рабочей  ¦    пучка фары в     ¦ до светотеневой границы ¦

¦    площадки Н, мм     ¦    вертикальной     ¦ на экране, удаленном на ¦

¦                       ¦   плоскости альфа   ¦        10 м, мм         ¦

¦                       +-----------T---------+                         ¦

¦                       ¦ угл. мин. ¦    %    ¦                         ¦

+-----------------------+-----------+---------+-------------------------+

¦      250 ... 750      ¦    69     ¦   2,0   ¦           200           ¦

+-----------------------+-----------+---------+-------------------------+

¦     750 ... 1000      ¦    140    ¦   4,0   ¦           400           ¦

L-----------------------+-----------+---------+--------------------------

При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС.

4.3.11 Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения светотеневой границы.

При несоответствии силы света указанной выше величине проводят повторную регулировку не ниже минус 0,5% в вертикальном направлении от номинального значения угла по 4.3.10 и измерение силы света.

4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.

4.3.15 Габаритные, контурные огни, а также опознавательный знак автопоезда должны работать в постоянном режиме.

4.3.16 Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при воздействии на органы управления тормозных систем и работать в постоянном режиме.

4.3.17 Фара заднего хода должен включаться при включении передачи заднего хода и работать в постоянном режиме.

4.3.18 Указатели поворотов должны быть работоспособны. Частота следования проблесков должна находиться в пределах (90 +- 30) проблесков в минуту или (1,5 +- 0,5) Гц.

4.3.19 Аварийная сигнализация должна обеспечивать синхронное включение всех указателей поворота в проблесковом режиме с частотой по 4.3.18.

4.3.20 Фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака должен включаться одновременно с габаритными огнями и работать в постоянном режиме.

4.3.21 Задние противотуманные фонари должны включаться только при включенных фарах дальнего или ближнего света либо противотуманных фарах и работать в постоянном режиме.

4.3.22 Светоотражающий маркировочный материал, используемый для светоотражающей маркировки АТС, должен быть маркирован по ГОСТ Р 41.104. Повреждения и отслоения светоотражающей маркировки не допускаются.

4.5 Требования к шинам и колесам

4.5.1 Высота рисунка протектора шин должна быть не менее:

- для легковых автомобилей и прицепов к ним - 1,6 мм;

- для грузовых автомобилей и прицепов (полуприцепов) к ним - 1,0 мм;

- для автобусов - 2,0 мм.

Шина не пригодна к эксплуатации при:

- наличии участка беговой дорожки приведенных в 5.5.1.1 размеров, высота рисунка протектора по всей длине которого меньше указанной нормативной;

- появлении одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, высота которого соответствует минимально допустимой высоте рисунка протектора шин) при равномерном износе или двух индикаторов в каждом из двух сечений при неравномерном износе беговой дорожки.

4.5.3 Местные повреждения шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы), которые обнажают корд, а также местные отслоения протектора не допускаются.

4.5.4 АТС должны быть укомплектованы шинами в соответствии с требованиями изготовителя согласно эксплуатационной документации изготовителя или Правил эксплуатации автомобильных шин.

4.5.5 На легковых автомобилях и автобусах класса I* допускается применение шин, восстановленных по классу I**, а на их задних осях, кроме того, восстановленных по классам II и Д**.

На задней оси легковых автомобилей и автобусов классов I, II, III*, средних и задней осях грузовых автомобилей, на любых осях прицепов и полуприцепов допускается применение шин с отремонтированными местными повреждениями и рисунком протектора, углубленным методом нарезки.

4.5.6 Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес, а также ослабление их затяжки не допускаются.

4.5.7 Наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой не допускается.

4.5.8 Видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес не допускаются.

4.5.9 При необходимости установки на АТС шин с шипами противоскольжения подобные шины должны быть установлены на все колеса АТС. Установка на одну ось АТС шин разных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с разными рисунками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора не допускается.

4.6 Требования к двигателю и его системам

4.6.1 Предельно допустимое содержание загрязняющих веществ и углеводородов в отработавших газах АТС с бензиновыми двигателями - по ГОСТ Р 52033.

4.6.2 Предельно допустимый уровень дымности отработавших газов АТС с дизелями - по ГОСТ Р 52160.

4.6.3 Предельно допустимое содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных АТС - по ГОСТ Р 17.2.02.06.

4.6.4 Подтекания и каплепадение топлива в системе питания бензиновых двигателей и дизелей не допускаются. Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива должны быть работоспособны. Крышки топливных баков должны фиксироваться в закрытом положении, повреждения уплотняющих элементов крышек не допускаются.

4.6.5 Газовая система питания газобаллонных АТС должна быть герметична. Не допускается использование на газобаллонных АТС баллонов с истекшим сроком периодического их освидетельствования.

4.6.6 В соединениях и элементах системы выпуска отработавших газов не должно быть утечек.

4.6.7 Рассоединение трубок в системе вентиляции картера двигателя не допускается.

4.6.8 Уровень шума выпуска двигателя АТС - по ГОСТ Р 52231.

4.6.9 На АТС категорий N и М, оборудованных изготовителем системой нейтрализации отработавших газов, демонтирование или неработоспособность этой системы не допускаются. Функционирование сигнализатора системы нейтрализации отработавших газов, снабженной таким сигнализатором, должно соответствовать ее работоспособному состоянию.

4.7 Требования к прочим элементам конструкции

4.7.1 АТС должно быть укомплектовано зеркалами заднего вида согласно таблице 10, а также стеклами, звуковым сигнальным прибором и противосолнечными козырьками.

Таблица 10 - Требования к наличию зеркал заднего вида на автотранспортных средствах

----------T-----------------T----------T--------------T-----------------¬

¦Категория¦ Характеристика  ¦  Класс   ¦   Число и    ¦ Наличие зеркала ¦

¦   АТС   ¦     зеркала     ¦ зеркала  ¦ расположение ¦                 ¦

¦         ¦                 ¦          ¦зеркал на АТС ¦                 ¦

+---------+-----------------+----------+--------------+-----------------+

¦М_1, N_1 ¦   Внутреннее    ¦    I     ¦ Одно внутри  ¦Обязательно      ¦

¦         ¦                 ¦          ¦              ¦только        при¦

¦         ¦                 ¦          ¦              ¦наличии    обзора¦

¦         ¦                 ¦          ¦              ¦через него       ¦

¦         +-----------------+----------+--------------+-----------------+

¦         ¦Наружное основное¦   III    ¦  Одно слева  ¦Обязательно      ¦

¦         ¦                 ¦ (или II) ¦              ¦                 ¦

¦         ¦                 ¦          +--------------+-----------------+

¦         ¦                 ¦          ¦ Одно справа  ¦Обязательно   при¦

¦         ¦                 ¦          ¦              ¦недостаточном    ¦

¦         ¦                 ¦          ¦              ¦обзоре      через¦

¦         ¦                 ¦          ¦              ¦внутреннее       ¦

¦         ¦                 ¦          ¦              ¦зеркало,        в¦

¦         ¦                 ¦          ¦              ¦остальных случаях¦

¦         ¦                 ¦          ¦              ¦- допускается    ¦

+---------+-----------------+----------+--------------+-----------------+

¦М_2, М_3 ¦Наружное основное¦    II    ¦ Одно справа, ¦   Обязательно   ¦

¦         ¦                 ¦          ¦  одно слева  ¦                 ¦

¦         +-----------------+----------+--------------+-----------------+

¦         ¦    Наружное     ¦    IV    ¦ Одно справа  ¦   Допускается   ¦

¦         ¦ широкоугольное  ¦          ¦              ¦                 ¦

¦         +-----------------+----------+              ¦                 ¦

¦         ¦Наружное бокового¦    V*    ¦              ¦                 ¦

¦         ¦     обзора      ¦          ¦              ¦                 ¦

+---------+-----------------+----------+--------------+-----------------+

¦   N_2   ¦                 ¦ II (или  ¦              ¦                 ¦

¦ (до 7,5 ¦                 ¦  III на  ¦              ¦                 ¦

¦   т)    ¦Наружное основное¦  одном   ¦ Одно справа, ¦   Обязательно   ¦

¦         ¦                 ¦кронштейне¦  одно слева  ¦                 ¦

¦         ¦                 ¦с зеркалом¦              ¦                 ¦

¦         ¦                 ¦класса IV)¦              ¦                 ¦

¦         +-----------------+----------+--------------+-----------------+

¦         ¦   Внутреннее    ¦    I     ¦ Одно внутри  ¦   Допускается   ¦

¦         +-----------------+----------+--------------+                 ¦

¦         ¦    Наружное     ¦    IV    ¦ Одно справа  ¦                 ¦

¦         ¦ широкоугольное  ¦          ¦              ¦                 ¦

¦         +-----------------+----------+              ¦                 ¦

¦         ¦Наружное бокового¦    V*    ¦              ¦                 ¦

¦         ¦     обзора      ¦          ¦              ¦                 ¦

+---------+-----------------+----------+--------------+-----------------+

¦   N_2   ¦                 ¦ II (или  ¦              ¦                 ¦

¦(св. 7,5 ¦                 ¦  III на  ¦              ¦                 ¦

¦   т),   ¦Наружное основное¦  одном   ¦ Одно справа, ¦                 ¦

¦   N_3   ¦                 ¦кронштейне¦  одно слева  ¦                 ¦

¦         ¦                 ¦с зеркалом¦              ¦                 ¦

¦         ¦                 ¦   IV -   ¦              ¦                 ¦

¦         ¦                 ¦  только  ¦              ¦                 ¦

¦         ¦                 ¦ для N_2) ¦              ¦   Обязательно   ¦

¦         +-----------------+----------+--------------+                 ¦

¦         ¦    Наружное     ¦    IV    ¦ Одно справа  ¦                 ¦

¦         ¦ широкоугольное  ¦          ¦              ¦                 ¦

¦         +-----------------+----------+              ¦                 ¦

¦         ¦Наружное бокового¦    V*    ¦              ¦                 ¦

¦         ¦     обзора      ¦          ¦              ¦                 ¦

¦         +-----------------+----------+--------------+-----------------+

¦         ¦   Внутреннее    ¦    I     ¦ Одно внутри  ¦   Допускается   ¦

+---------+-----------------+----------+--------------+-----------------+

¦* Зеркало должно располагаться на высоте не менее 2 м от уровня опорной¦

¦поверхности.                                                           ¦

L------------------------------------------------------------------------

В зависимости от сочетаний характеристик и выполняемых функций зеркала заднего вида подразделяются на классы:

I - внутренние зеркала заднего вида плоские или сферические;

II - основные внешние зеркала заднего вида сферические;

III - основные внешние зеркала заднего вида плоские или сферические (допускается меньший радиус кривизны, чем для зеркал класса II);

IV - широкоугольные внешние зеркала заднего вида сферические;

V - внешние зеркала бокового обзора сферические.

Класс зеркала указывается в маркировке на сертифицированных зеркалах заднего вида римскими цифрами.

4.7.2 Наличие трещин на ветровых стеклах АТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается.

4.7.3 Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).

В верхней части ветрового стекла допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на АТС категорий М_3, N_2, N_3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Светопропускание стекол, в том числе покрытых прозрачными цветными пленками, должно соответствовать ГОСТ 5727.

Примечания

1 При наличии жалюзи и штор на задних стеклах легковых автомобилей необходимы наружные зеркала с обеих сторон.

4.7.4 Замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн, механизмы регулировки и фиксирующие устройства сидений водителя и пассажиров, звуковой сигнальный прибор, устройство обогрева и обдува ветрового стекла, предусмотренное изготовителем АТС противоугонное устройство, аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, аварийные выходы автобуса и устройства приведения их в действие, приборы внутреннего освещения салона автобуса, привод управления дверями и сигнализация их работы должны быть работоспособны.

Замки боковых навесных дверей АТС должны быть работоспособны и фиксироваться в двух положениях запирания: промежуточном и окончательном.    (это для любителей убирать замки)

Звуковой сигнальный прибор должен при приведении в действие органа его управления издавать непрерывный и монотонный звук, акустический спектр которого не должен претерпевать значительных изменений.

4.7.6 Спидометры и одометры должны быть работоспособны. Тахографы должны быть работоспособны, метрологически поверены в установленном порядке и опломбированы.

4.7.7 Ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи АТС не допускаются.

Рычаг регулятора уровня пола (кузова) АТС с пневмоподвеской в снаряженном состоянии должен находиться в положении, предписанном изготовителем в эксплуатационной документации. Давление на контрольном выводе регулятора уровня пола АТС с пневмоподвеской, изготовленных после 01.01.97, должно соответствовать указанному в табличке изготовителя.

4.7.9 Деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей, при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) менее 5 мм, не допускаются.

4.7.10 Видимые разрушения, короткие замыкания и следы пробоя изоляции электрических проводов не допускаются.

4.7.14 АТС должны быть оснащены ремнями безопасности согласно требованиям эксплуатационных документов.

Не допускается эксплуатация ремней безопасности со следующими дефектами:

- надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом;

- замок не фиксирует "язык" лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку замыкающего устройства;

- лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство (катушку);

- при резком вытягивании лямки ремня не обеспечивается прекращение (блокирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки), оборудованного механизмом двойной блокировки лямки.

4.7.14а Установка надувных защитных систем, не предусмотренных эксплуатационной документацией АТС, не допускается.

4.7.15 АТС должны быть укомплектованы знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27, медицинской аптечкой, а автобусы категории М_3 классов II и III - тремя аптечками. Кроме того, АТС категорий М_3, N_2, N_3 должны быть укомплектованы не менее, чем двумя противооткатными упорами. Легковые и грузовые автомобили должны быть оснащены не менее чем одним порошковым или хладоновым огнетушителем емкостью не менее 2 л, а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей, - двумя, один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в пассажирском салоне (кузове). Медицинская аптечка должна быть укомплектована пригодными для использования препаратами.

4.7.17 На АТС, оборудованных механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров), указанные механизмы должны быть работоспособны. После прекращения регулирования или пользования эти механизмы должны автоматически блокироваться.

4.7.18 Высота подголовника от подушки сиденья в свободном (несжатом) состоянии, на АТС, изготовленных после 01.01.99 и оборудованных нерегулируемыми по высоте подголовниками, должна быть не менее 800 мм, высота регулируемого подголовника в среднем положении - (800+-5) мм. Для АТС, изготовленных до 01.01.99, допускается уменьшение указанного значения до (750+-5) мм.

4.7.19 АТС должны быть оборудованы предусмотренными конструкцией надхолесными грязезащитными устройствами. Ширина этих устройств должна быть не менее ширины применяемых шин.

4.7.21 Держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема-опускания запасного колеса должны быть работоспособны. Храповое устройство лебедки должно четко фиксировать барабан с крепежным канатом.

4.7.23 Каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на АТС гидравлических устройств не допускается.

4.7.23а Оборудование АТС не предусмотренными изготовителем в эксплуатационной документации дополнительными защитными устройствами (решетками) перед передним бампером, не покрытыми эластичными материалами, не допускается.

4.7.25 Не допускаются: ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления;

чрезмерная общая коррозия рамы и связанных с ней деталей крепления или элементов усиления прочности основания кузова автобуса, грозящая разрушением всей конструкции;

сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения автобуса, способные служить причиной травмы:

коррозия либо трещины и разрушения стоек кузова, нарушающие их прочность;

вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС.

4.7.26 Грозящие разрушением грубые повреждения и трещины или разрушения лонжеронов и поперечин рамы, щек кронштейнов подвески, стоек либо каркасов бортов и приспособлений для крепления грузов не допускаются.

4.8 Требования к маркировке АТС

4.8.1 Маркировка, нанесенная на АТС, должна соответствовать указанной в документах на АТС.

4.8.2 Государственные регистрационные знаки на АТС должны быть установлены и закреплены на предусмотренных местах по ГОСТ Р 50577.

4.8.3 У АТС, оснащенных газовой системой питания, на наружной поверхности газовых баллонов должны быть нанесены их паспортные данные, в том числе даты действующего последующего освидетельствования.

5 Методы проверки

5.1 Методы проверки тормозного управления

5.1.1.3 Относительная погрешность измерения не должна превышать при определении, %:

- тормозного пути                                         +- 5

- тормозной силы                                          +- 3

- усилия на органе управления                             +- 7

- установившегося замедления                              +- 4

- давления     воздуха     в         пневматическом или   +- 5

пневмогидравлическом тормозном приводе

- усилия  вталкивания  сцепного  устройства   прицепов,   +- 5

оборудованных инерционным тормозом

- продольного уклона площадки для выполнения торможений   +- 1

- массы транспортного средства                            +- 3

Абсолютная  погрешность  измерения   не   должна     превышать при

определении:

- начальной скорости торможения, км/ч                     +- 1

- времени срабатывания тормозной системы, с             +- 0,1

- времени запаздывания тормозной системы, с             +- 0,1

- времени нарастания замедления, с                          +-0,1.

Примечание - Погрешность расчетного определения начальной скорости по результатам измерения замедления АТС при торможении - не более +- 2 км/ч.

5.1.2 Условия проведения проверки технического состояния тормозного управления

5.1.2.1 АТС подвергают проверке при "холодных" тормозных механизмах.

5.1.2.2 Шины проверяемого на стенде АТС должны быть чистыми, сухими, а давление в них должно соответствовать нормативному, установленному изготовителем АТС в эксплуатационной документации. Давление проверяют в полностью остывших шинах с использованием манометров, соответствующих ГОСТ 9921.

5.1.2.3 Проверки на стендах и в дорожных условиях (кроме проверки вспомогательной тормозной системы) проводят при работающем и отсоединенном от трансмиссии двигателе, а также отключенных приводах дополнительных ведущих мостов и разблокированных трансмиссионных дифференциалах (при наличии указанных агрегатов в конструкции АТС).

5.1.2.4 Требования 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7 проверяют на роликовом стенде для проверки тормозных систем, при наличии на переднем сиденье АТС категорий М_1 и N_1 водителя и пассажира. Усилие воздействия на орган управления тормозной системы увеличивают до значения, предусмотренного 4.1.1 или 4.1.5, или 4.1.7, за время 4-6 с, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации стенда не указано другое значение приведения в действие согласно руководству (инструкции) по эксплуатации стенда.

5.1.2.5 Снижение коэффициента сцепления рабочих поверхностей роликов стенда с колесами АТС вследствие износа и загрязнения рифления или абразивного покрытия роликов, фиксируемого при сухих чистых протекторах шин, до уровня менее 0,65 при проверке АТС категорий М_1, О_1 или менее 0,6 при проверке АТС категорий М_2, М_3, N_1, N_2, N_3, O_2, О_3, О_4 не допускается. Проверку коэффициента сцепления рабочих поверхностей роликов выполняют при эксплуатации стенда посредством расчета и накопления за установленный период (например, за неделю) для каждого блока роликов результатов расчета по каждому из колес АТС значений удельной тормозной силы всех АТС, которые соответствуют 5.1.3.7, и еженедельного отбора наибольших из числа зафиксированных значений удельной тормозной силы для левых и правых колес АТС каждой категории.

5.1.2.6 Проверки в дорожных условиях проводят на прямой ровной горизонтальной сухой чистой дороге с цементно- или асфальтобетонным покрытием. Проверки на уклоне выполняют на очищенной от льда и снега твердой нескользкой опорной поверхности. Торможение рабочей тормозной системой осуществляют в режиме экстренного полного торможения путем однократного воздействия на орган управления. Время полного приведения в действие органа управления тормозной системой не должно превышать 0,2 с.

5.1.2.6а При проверках на стендах направление вращения колеса при измерении тормозной силы должно соответствовать движению АТС вперед.

5.1.2.6б Тормозное управление полноприводных АТС с неотключаемым приводом одной из осей или вязкостной муфтой в приводном валу проверяют только в дорожных условиях или на стендах, специально предназначенных (согласно инструкции по эксплуатации стенда) для проверки указанных полноприводных АТС и снабженных системой регулирования частоты вращения роликов, предотвращающей при торможении перераспределение тормозного момента с одного колеса на другие.

5.1.2.7 Управляющие воздействия на рулевое управление АТС в процессе торможения при проверках рабочей тормозной системы в дорожных условиях не допускаются. Если такое воздействие было произведено, то результаты проверки не учитывают.

5.1.2.8 Общая масса технических средств диагностирования, устанавливаемых на АТС для проведения проверок в дорожных условиях, не должна превышать 25 кг.

5.1.2.9 АТС, оборудованные АБС, которая автоматически отключается при скорости движения меньшей, чем окружная скорость рабочей поверхности роликов стенда, проверяют только в дорожных условиях по 4.1.1, 4.1.2, 4.1.7 на ровной горизонтальной опорной поверхности. Режим торможения - по 5.1.2.6, 5.1.2.6а.

5.1.2.10 При проведении проверок технического состояния на стендах и в дорожных условиях должны соблюдаться предписания по технике безопасности работ [4] и руководства (инструкции) по эксплуатации роликового стенда.

5.1.3 Проверка рабочей тормозной системы

5.1.3.1 Для проверки на стендах АТС последовательно устанавливают колесами каждой из осей на ролики стенда. Отключают от трансмиссии двигатель, дополнительные ведущие мосты и разблокируют трансмиссионные дифференциалы, пускают двигатель и устанавливают минимальную устойчивую частоту вращения коленчатого вала. Измерения проводят согласно руководству (инструкции) по эксплуатации роликового стенда. Для роликовых стендов, не обеспечивающих измерение массы, приходящейся на колеса АТС, используют весоизмерительные устройства или справочные данные о массе АТС. Измерения и регистрацию показателей на стенде выполняют для каждой оси АТС и рассчитывают показатели удельной тормозной силы и относительной разности тормозных сил колес оси по 4.1.1, 4.1.3.

Показатели удельной тормозной силы и относительной разности тормозных сил на колесах оси рассчитывают по тормозным силам, измеренным в момент автоматического отключения стенда или в момент достижения предельно допустимого усилия на органе управления тормозной системы.

5.1.3.2 Для автопоездов при проверках на стендах должны определяться значения удельной тормозной силы отдельно для тягача и прицепа (полуприцепа), оборудованного тормозным управлением. Полученные значения сравнивают с нормативами по 4.1.1.

5.1.3.3 При проверках в дорожных условиях эффективности торможения АТС без измерения тормозного пути допускается непосредственное измерение показателей установившегося замедления и времени срабатывания тормозной системы или вычисление показателя тормозного пути по методике, указанной в приложении Г, на основе результатов измерения установившегося замедления, времени запаздывания тормозной системы и времени нарастания замедления при заданной начальной скорости торможения.

5.1.3.4 При проверках на стендах относительную разность тормозных сил колес оси рассчитывают по приложению Г и сопоставляют полученное значение с предельно допустимыми по 4.1.3. Измерения и расчеты повторяют для колес каждой оси АТС.

5.1.3.5 Устойчивость АТС при торможении в дорожных условиях проверяют путем выполнения торможений в пределах нормативного коридора движения. Ось, правую и левую границы коридора движения предварительно обозначают параллельной разметкой на дорожном покрытии. АТС перед торможением должно двигаться прямолинейно с установленной начальной скоростью по оси коридора. Выход АТС какой-либо его частью за пределы нормативного коридора движения устанавливают визуально по положению проекции АТС на опорную поверхность или по прибору для проверки тормозных систем в дорожных условиях при превышении измеренной величиной смещения АТС в поперечном направлении половины разности ширины нормативного коридора движения и максимальной ширины АТС.

5.1.3.6 При проверках в дорожных условиях эффективности торможения рабочей тормозной системой и устойчивости АТС при торможении допускаются отклонения начальной скорости торможения от установленного в 4.1.1, 4.1.2 значения не более +-4 км/ч. При этом должны быть пересчитаны нормативы тормозного пути по методике, изложенной в приложении Д.

5.1.3.7 По результатам выполнения проверок в дорожных условиях или на стендах вычисляют указанные соответственно в 5.1.3.3, 5.1.3.5 или 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.4 показатели, используя методику, изложенную в приложении Г. АТС считают выдержавшими проверку эффективности торможения и устойчивости при торможении рабочей тормозной системой, если рассчитанные значения указанных показателей соответствуют приведенным в 4.1.1 - 4.1.3 нормативам, или, вне зависимости от достигнутой величины удельной тормозной силы, произошло блокирование всех колес АТС на роликах стенда, не оборудованного системой автоматического отключения стенда, или автоматическое отключение стенда, оборудованного системой автоматического отключения, вследствие проскальзывания любого из колес оси по роликам, при усилии на органе управления по 4.1.1, а для осей АТС, в тормозном приводе которых установлен регулятор тормозных сил, при усилии на органе управления не более 980 Н.

5.1.3.8 Проверку работоспособности рабочей тормозной системы автопоездов по 4.1.4 в режиме аварийного (автоматического) торможения проводят на неподвижном АТС посредством рассоединения соединительной головки питающей магистрали, воздействия на орган управления рабочей тормозной системы и отслеживания срабатывания энергоаккумуляторов прицепа (полуприцепа).

5.1.4 Проверка стояночной и запасной тормозной системы

5.1.4.1 Проверку стояночной тормозной системы на уклоне проводят посредством размещения АТС на опорной поверхности с уклоном, равным указанному в 4.1.5 затормаживания АТС рабочей тормозной системой, а затем - стояночной тормозной системой с одновременным измерением динамометром усилия, приложенного к органу управления стояночной тормозной системы, и последующего отключения рабочей тормозной системы. При проверке определяют возможность обеспечения неподвижного состояния АТС под воздействием стояночной тормозной системы в течение не менее 1 мин.

5.1.4.2 Проверку на стенде проводят путем поочередного приведения во вращение колеса роликами стенда в одном направлении или в противоположных направлениях и выполнения торможения колес оси АТС, на которую воздействует стояночная тормозная система. Колеса, не опирающиеся при выполнении проверки на ролики стенда, должны быть зафиксированы не менее, чем двумя противооткатными упорами, исключающими выкатывание АТС со стенда. К органу управления стояночной тормозной системы прикладывают усилие по 4.1.5, контролируя его с погрешностью по 5.1.1.3. По результатам проверки вычисляют удельную тормозную силу по методике приложения Г, с учетом примечаний к таблице А.1 приложения А, и сравнивают полученное значение с расчетным нормативом (4.1.5). АТС считают выдержавшим проверку эффективности торможения стояночной тормозной системы, если колеса проверяемой оси блокируются на роликах стенда, не оборудованного системой автоматического отключения, или происходит автоматическое отключение стенда, оборудованного системой автоматического отключения, вследствие проскальзывания любого из колес оси по роликам при усилии на органе управления по 4.1.5, или если удельная тормозная сила не менее рассчитанной нормативной.

5.1.4.2а Проверку стояночной тормозной системы с приводом от пружинных камер в дорожных условиях проводят по 5.1.2.6 с соблюдением условий 5.1.2.1 - 5.1.2.3, 5.1.2.6а, 5.1.2.8, 5.1.2.10. Допускаются отклонения начальной скорости торможения от установленного в 4.1.5 в пределах +- 4 км/ч с условием пересчета нормативов тормозного пути по методике приложения Д.

5.1.4.3 Требования 4.1.7 проверяют на стендах методами, установленными для проверки рабочей тормозной системы в 5.1.2.1-5.1.2.4, 5.1.2.9, 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.7.

5.1.6 Проверка узлов и деталей тормозных систем

5.1.6.1 Требования 4.1.8, 4.1.9 и 4.1.15 к пневматическому (пневмогидравлическому) тормозному приводу проверяют с использованием манометров или электронных измерителей, подключаемых к контрольным выводам ресиверов рабочей тормозной системы или соединительным головкам тормозного привода неподвижного тягача. Требование 4.1.8 допускается проверять только при обнаружении на слух или с использованием электронных детекторов утечек сжатого воздуха из пневматического тормозного привода. При использовании измерителей падения давления с меньшими погрешностями измерения допускается корректировать нормативы периода измерения и величины предельно допустимого падения давления воздуха в тормозном приводе по методике, изложенной в приложении Е. Соответствие требованию 4.1.8 проверяют на неподвижном АТС в следующей последовательности:

- подсоединяют измеритель или манометр к контрольному выводу конденсационного ресивера;

- при работающем двигателе наполняют ресивер до срабатывания регулятора давления по достижении давлением верхнего предела регулирования;

- измеряют давление;

- отсчитывают период времени по 4.1.8 или по приложению Е;

- повторно измеряют давление;

- вычисляют разность измеренных значений и сравнивают ее с нормативом по 4.1.8 или приложению Е;

- подсоединяют измеритель или манометр к контрольному выводу одного из контуров рабочей тормозной системы;

- повторно пускают двигатель;

- доводят давление до верхнего предела регулирования;

- приводят полностью в действие орган управления рабочей тормозной системы и при этом повторяют указанные выше операции измерений и обработки их результатов.

При проверке требования 4.1.15 к усилию натяжения пружины регулятора тормозных сил используют динамометр. Негерметичность колесных тормозных камер выявляют с помощью электронного детектора утечек сжатого воздуха или органолептически.

5.1.6.2 Требования 4.1.10, 4.1.12-4.1.13 проверяют визуально на неподвижном АТС.

5.1.6.3 Требования 4.1.11 проверяют на неподвижном АТС при работающем двигателе посредством визуального наблюдения за рабочим функционированием проверяемых узлов.

5.1.6.4 Требования 4.1.14 проверяют на стендах или в дорожных условиях в процессе проведения проверок эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении рабочей тормозной системой по 5.1.3 без выполнения дополнительных торможений посредством наблюдения за характером изменения тормозных сил или замедления АТС при воздействиях на орган управления тормозной системы.

5.1.6.5 Требования 4.1.16 проверяют в дорожных условиях посредством предварительного разгона АТС, контроля скорости движения, выполнения экстренных торможений и наблюдения следов торможения колес, а также визуального контроля функционирования сигнализаторов АБС на всех режимах ее работы.

Функционирование сигнализаторов АБС должно соответствовать ее работоспособному состоянию: при включении зажигания должен включиться на 1-2 с на приборной панели сигнализатор красного цвета, после чего он должен выключиться и оставаться в выключенном состоянии при любых режимах работы АТС.

5.1.6.6 Требования 4.1.17 проверяют посредством последовательной установки прицепа колесами каждой из осей на ролики стенда, отсоединения тяги инерционно-механического привода от устройства управления, включения роликового стенда, приложения усилия по 4.1.17 к головке сцепного устройства с использованием нагружателя согласно руководству (инструкции) по эксплуатации нагружателя, выполнения измерений тормозных сил при помощи роликового стенда с последующим расчетом достигнутой удельной тормозной силы и относительной разности тормозных сил по приложению Г.

5.2 Методы проверки рулевого управления

5.2.1 Требование 4.2.1 по работоспособности усилителя рулевого управления проверяют на неподвижном АТС сопоставлением усилий, необходимых для вращения рулевого колеса при работающем и выключенном двигателе. Требования 4.2.1 по плавности изменения усилия при повороте рулевого колеса и 4.2.4 по ограничителям угла поворота рулевого колеса проверяют на неподвижном АТС при работающем двигателе посредством поочередного поворота рулевого колеса на максимальный угол в каждую сторону.

5.2.2 Требование 4.2.2 проверяют наблюдением за положением рулевого колеса на неподвижном АТС с усилителем рулевого управления после установки рулевого колеса с положение, примерно соответствующее прямолинейному движению, и пуска двигателя.

5.2.3 Требование 4.2.3 проверяют на неподвижном АТС без вывешивания колес с использованием приборов для определения суммарного люфта в рулевом управлении, фиксирующих угол поворота рулевого колеса и начало поворота управляемых колес. Угол поворота управляемых колес измеряют на удалении не менее 150 мм от центра обода колеса.

5.2.3.1 Управляемые колеса должны быть предварительно приведены в положение, примерно соответствующее прямолинейному движению, а двигатель АТС, оборудованного усилителем рулевого управления, должен работать.

5.2.3.2 Рулевое колесо поворачивают до положения, соответствующего началу поворота управляемых колес АТС в одну сторону, а затем - в другую сторону до положения, соответствующего началу поворота управляемых колес в противоположную сторону от положения, соответствующего прямолинейному движению. Начало поворота управляемых колес следует фиксировать по каждому из них раздельно или только по одному управляемому колесу, дальнему от рулевой колонки. При этом измеряют угол между указанными крайними положениями рулевого колеса, который является суммарным люфтом в рулевом управлении.

5.2.3.3 Допускается максимальная погрешность измерений суммарного люфта не более 0,5° по ободу рулевого колеса, включающая в себя погрешность измерения угла поворота рулевого колеса и погрешности от влияния передаточного числа рулевого управления АТС и определения начала поворота управляемого колеса для условия линейной зависимости угла поворота управляемого колеса от угла поворота рулевого колеса для максимального передаточного числа рулевого управления эксплуатируемых АТС, АТС считают выдержавшим проверку, если суммарный люфт не превышает нормативов по 4.2.3.

5.2.4 Требования 4.2.5 проверяют органолептически на неподвижном АТС при неработающем двигателе путем приложения нагрузок к узлам рулевого управления и простукивания резьбовых соединений.

5.2.4.1 Требования 4.2.5 к деталям крепления рулевой колонки проверяют визуально и в соответствии с предписаниями изготовителя АТС в эксплуатационной документации.

5.2.4.2 Взаимные перемещения деталей рулевого привода, крепление картера рулевого механизма и рычагов поворотных цапф проверяют посредством поворота рулевого колеса относительно нейтрального положения на 40-60° в каждую сторону и приложением непосредственно к деталям рулевого привода знакопеременной силы. Для визуальной оценки состояния шарнирных соединений используют стенды для проверки рулевого привода.

5.2.4.3 Работоспособность устройства фиксации положения рулевой колонки проверяют посредством приведения его в действие и последующего качания рулевой колонки при ее зафиксированном положении путем приложения знакопеременных усилий к рулевому колесу в плоскости рулевого колеса перпендикулярно к колонке во взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось рулевой колонки.

5.2.5 Требования 4.2.6 проверяют визуально на неподвижном АТС.

5.2.6 Требования 4.2.7 проверяют измерением натяжения ремня привода насоса усилителя рулевого управления на неподвижном АТС с помощью специальных приборов для одновременного контроля усилия и перемещения или с использованием линейки и динамометра с максимальной погрешностью не более 7%.

5.3 Методы проверки внешних световых приборов и светоотражающей маркировки

5.3.1 Требования 4.3.1, 4.3.3, 4.3.12, 4.3.15-4.3.17, 4.3.19-4.3.21 проверяют визуально, в том числе при включении и выключении световых приборов.

При проверке требований 4.3 световые приборы должны быть снаружи чистыми и сухими, давление воздуха в шинах должно соответствовать нормативному, установленному изготовителем АТС в эксплуатационной документации.

5.3.2 Требования 4.3.2, 4.3.22 проверяют визуально.

При проверке требований 4.3.2.2 работоспособность автоматического корректора фар проверяют наблюдением за неизменностью положения светотеневой границы при покачивании подрессоренной части АТС путем периодического приложения усилий к кузову в вертикальной плоскости.

5.3.3 Требования 4.3.4 - 4.3.11 проверяют на специальном посту, оборудованном рабочей площадкой, плоским экраном с белым матовым покрытием и приспособлением, ориентирующим взаимное расположение АТС и экрана, установкой для измерения силы света. Требования 4.3.4 - 4.3.11 проверяют на снаряженном АТС (за исключением АТС категории М_1), а на АТС категории М_1 - с нагрузкой 75 кг на сиденье водителя (человек или груз) и соответствующем положении корректора фар. Температура окружающего воздуха должна быть от 0°С до 40°С. Для АТС категории М_1 необходимо провести трехкратное его раскачивание в течение трех полных циклов для стабилизации положения подвески. В ходе каждого цикла сначала нажимают на заднюю, а потом на переднюю оконечность АТС. Под полным циклом понимается время, в течение которого транспортное средство раскачивается. Требование 4.3.2.2 проверяют органолептически.

5.3.3.1 Размеры рабочей площадки при размещении на ней АТС должны обеспечивать расстояние не менее 10 м между рассеивателями фар АТС и матовым экраном по оси отсчета. Рабочая площадка должна быть ровной, горизонтальной и обеспечивать измерение наклона светового пучка фары ближнего света с погрешностью не более +- 0,1% от номинального угла наклона.

5.3.3.3 Размещение АТС на рабочей площадке должно быть таким, чтобы ось отсчета светового прибора была параллельна плоскости рабочей площадки и находилась в плоскости, перпендикулярной к плоскости экрана и рабочей площадки с погрешностью не более +- 0,1%, а расстояние от центра рассеивателя фары до плоскости объектива прибора для проверки и регулировки фар было (350 +- 50) мм.

5.3.3.4 Разметка экрана, его расположение относительно рабочей площадки и продольной центральной плоскости АТС должны обеспечивать измерение величины наклона светового пучка фары ближнего света с погрешностью не более +- 0,1%.

5.3.4 Для проверки требований 4.3.4 - 4.3.11 вместо экрана с установкой для измерения силы света можно использовать прибор для проверки и регулировки фар с приспособлением для ориентации оптической оси фары относительно направления движения АТС и оптического центра фары.

5.3.4.1 Габариты входного отверстия объектива прибора должны превышать габариты светящейся поверхности фары не менее, чем на 30%.

5.3.4.2 Оптическая ось прибора для проверки и регулировки фар должна быть направлена параллельно рабочей площадке с погрешностью не более +-0,25°.

5.3.4.3 В фокальной плоскости объектива должен быть установлен подвижный экран с разметкой, обеспечивающей проверку требований 4.3.4-4.3.8,4.3.10, 4.3.11.

5.3.4.4 Ориентирующее приспособление должно обеспечивать установку оптической оси прибора для проверки и регулировки фар параллельно продольной плоскости симметрии АТС (или перпендикулярно к оси задних колес) с погрешностью не более +-0,5°.

5.3.4.5 Положение левой части светотеневой границы в режиме "ближний свет" допускается определять визуально относительно разметки экрана, встроенного в прибор для проверки и регулировки фар, или автоматически, посредством измерения величин силы света в одной вертикальной плоскости. При этом за положение левой части светотеневой границы принимают такое, при котором сила света I на левой части светотеневой границы и в направлении на 1° ниже светотеневой границы I_1 связаны соотношением:  I = 0,15 (I_1) + 500 (кд).

5.3.5 Измерения силы света по 4.3.5, 4.3.9, 4.3.11 проводят при помощи фотоприемника, откоррегированного под среднюю кривую спектральной чувствительности глаза. Чувствительность фотоприемника должна соответствовать интервалам допускаемых значений силы света по 4.3.5, 4.3.9, 4.3.11. Допускаемая погрешность средств измерений при измерении показателей по 4.3.5, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.18 не должна превышать 7 %.

Требования 4.3.9 по суммарной силе света фар проверяют посредством измерения силы света каждой из них в режиме дальнего света и последующего суммирования полученных значений по 4.3.9.

Диаметр фотоприемника должен быть не более 30 мм при работе с экраном по 5.3.3 и не более 6 мм при работе с прибором для проверки и регулировки фар по 5.3.4.

Измерения фотометрических характеристик проводят только после проведения регулировки положения фар на АТС.

5.3.6 Требования 4.3.18 к частоте следования проблесков указателей поворотов проверяют не менее чем по 10 проблескам с помощью прибора для проверки и регулировки фар или универсального измерителя времени с отсчетом от 1 до 60 с и ценой деления не более 1 с.

5.4 Методы проверки стеклоочистителей и стеклоомывателей

Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей проверяют визуально в процессе их рабочего функционирования при минимально устойчивой частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя АТС. При проверке стеклоочистителей с электрическим приводом должны быть включены фары дальнего света. Требования 4.4.2 проверяют с использованием универсального измерителя времени с отсчетом от 1 до 60 с (часов, секундомера и т.п.), и ценой деления не более 1 с.

5.5 Методы проверки шин и колес

5.5.1 Требования 4.5.1 проверяют путем измерения остаточной высоты рисунка протектора шин с помощью специальных шаблонов или линейки.

5.5.1.1 Высоту рисунка при равномерном износе протектора шин измеряют на участке, ограниченном прямоугольником, ширина которого не более половины ширины беговой дорожки протектора, а длина равна 1/6 длины окружности шины (соответствует длине дуги, хорда которой равна радиусу шины), расположенным посередине беговой дорожки протектора, а при неравномерном износе - на нескольких участках с разным износом, суммарная площадь которых имеет такую же величину.

5.5.1.2 Высоту рисунка измеряют в местах наибольшего износа протектора, но не на участках расположения, полумостиков и ступенек у основания рисунка протектора.

Предельный износ шин, имеющих индикаторы износа, фиксируют при равномерном износе рисунка протектора по появлению одного индикатора, а при неравномерном износе - по появлению двух индикаторов в каждом из двух сечений колеса.

Высоту рисунка протектора шин, имеющих сплошное ребро по центру беговой дорожки, измеряют по краям этого ребра.

Высоту рисунка протектора шин повышенной проходимости измеряют между грунтозацепами по центру или в местах, наименее удаленных от центра беговой дорожки, но не по уступам у основания грунтозацепов и не по полумостикам.

5.5.2 Требования 4.5.3-4.5.8 проверяют визуально и простукиванием болтовых соединений и деталей крепления дисков и ободьев колес.

5.6 Методы проверки двигателя и его систем

5.6.1 Требования 4.6.1 проверяют по ГОСТ Р 52033.

5.6.2 Требования 4.6.2 проверяют по ГОСТ Р 52160.

5.6.3 Требования 4.6.3 проверяют по ГОСТ Р 17.2.02.06.

5.6.4 Требования 4.6.4-4.6.6 проверяют органолептически и посредством приведения в действие запорных устройств топливных баков и устройств перекрытия топлива при работающем двигателе. Техническое состояние крышек топливных баков проверяют путем их двукратного открывания-закрывания, сохранность уплотняющих элементов крышек - визуально. Герметичность газовой системы питания проверяют с использованием специального прибора - индикатора-течеискателя.

5.6.4а Требования 4.6.8 проверяют по ГОСТ Р 52231.

5.6.5 Требования 4.6.7 проверяют визуально.

5.7 Методы проверки прочих элементов конструкции

5.7.1 Требования 4.7.1-4.7.3, 4.7.5, 4.7.10, 4.7.12, 4.7.15, 4.7.26 проверяют визуально. Светопропускание стекол по 4.7.3 проверяют по ГОСТ 27902 с помощью специальных приборов для измерения светопропускания стекол с автоматической компенсацией внешней засветки вне зависимости от толщины автомобильных стекол.

Допускается максимальная абсолютная погрешность измерения светопропускания стекол не более 2%.

5.7.2 Требования 4.7.4, 4.7.11, 4.7.14, 4.7.17, 4.7.21, 4.7.22, 4.7.24, 4.7.25 проверяют путем осмотра, приведения в действие и наблюдения функционирования и технического состояния частей АТС.

5.7.3 Требования 4.7.6 проверяют визуально по правильности направления изменения и субъективно оцениваемому правдоподобию показаний спидометра в разных диапазонах скорости движения АТС в дорожных условиях, или на роликовом стенде для проверки спидометров, или на стенде для проверки тягово-мощностных качеств АТС. Работоспособность тахографов проверяют органолептически.

5.7.4 Требования 4.7.7 проверяют визуально и простукиванием болтовых соединений, а при необходимости - с использованием динамометрического ключа. Давление на контрольном выводе регулятора уровня пола измеряют манометром или электронным измерителем, максимальная погрешность измерений для которых не превышает 5,0%.

5.7.5 Требования 4.7.8, 4.7.18, 4.7.19 проверяют визуально и с помощью линейки, а требование 4.7.18 допускается проверять с помощью специального шаблона.

5.7.6 Требования 4.7.9, 4.7.13 проверяют визуально с помощью специальных шаблонов для контроля внутренних и внешних диаметров изнашивающихся деталей или путем измерения указанных диаметров с помощью штангенциркуля после расцепления тягача и прицепа (полуприцепа).

5.7.7 Требования 4.7.16 проверяют путем приложения ненормируемых усилий к частям АТС.

5.7.8 Требования 4.7.20 проверяют путем измерения динамометром вертикальной нагрузки на сцепной петле прицепа в положении дышла, соответствующем положению сцепки.

5.7.9 Требования 4.7.23 проверяют визуально через 3 мин после остановки АТС, при работающем двигателе.

5.7.10 Требования 4.7.25 и 4.7.26 проверяют органолептически снаружи и изнутри АТС, в том числе, и с использованием осмотровой канавы либо подъемника.

5.8 Методы проверки маркировки АТС

Требования 4.8.1-4.8.3 проверяют визуально.

* Определение классов автобусов - по приложению А.

** Определения классов восстановления шин по Правилам эксплуатации автомобильных шин [2].

Приложение А

(обязательное)

Классификация АТС ПО ГОСТ Р 52051

АТС подразделяют на категории, приведенные в таблице А.1.

Таблица А.1

-----------T-----------------T------------------------------------------¬

¦Категория ¦   Технически    ¦            Характеристика АТС            ¦

¦          ¦   допустимая    ¦                                          ¦

¦          ¦  максимальная   ¦                                          ¦

¦          ¦  масса*(1), т   ¦                                          ¦

+----------+-----------------+------------------------------------------+

¦   М_1    ¦        -        ¦Для перевозки пассажиров (АТС, имеющие  не¦

¦          ¦                 ¦более восьми мест для сидения, кроме места¦

¦          ¦                 ¦водителя)                                 ¦

+----------+-----------------+------------------------------------------+

¦   М_2    ¦    До 5*(2)     ¦Для  перевозки  пассажиров  (АТС,  имеющие¦

+----------+-----------------+более восьми мест для сидения, кроме места¦

¦   М_3    ¦    Св. 5*(2)    ¦водителя)                                 ¦

+----------+-----------------+------------------------------------------+

¦   N_1    ¦   До 3,5*(3)    ¦Для перевозки грузов                      ¦

+----------+-----------------+                                          ¦

¦   N_2    ¦   Св. 3,5 до    ¦                                          ¦

¦          ¦    12,0*(3)     ¦                                          ¦

+----------+-----------------+                                          ¦

¦   N_3    ¦  Св. 12,0*(3)   ¦                                          ¦

+----------+-----------------+------------------------------------------+

¦   О_1    ¦     До 0,75     ¦Буксируемые АТС - прицепы                 ¦

+----------+-----------------+------------------------------------------+

¦   О_2    ¦ Св. 0,75 до 3,5 ¦Буксируемые АТС - прицепы и полуприцепы   ¦

+----------+-----------------+------------------------------------------+

¦   О_3    ¦Св. 3,5 до 10*(4)¦Буксируемые    АТС     -     прицепы     и¦

¦          ¦                 ¦полуприцепы*(3)                           ¦

+----------+-----------------+                                          ¦

¦   О_4    ¦  Более 10*(4)   ¦                                          ¦

+----------+-----------------+------------------------------------------+

¦*(1) Специальное  оборудование,  устанавливаемое  на  специальных  АТС,¦

¦рассматривают как эквивалент груза.                                    ¦

¦                                                                       ¦

¦*(2) Сочлененный автобус состоит из  двух  или  более  жестких  секций,¦

¦шарнирно соединенных  между  собой;  пассажирские  салоны  всех  секций¦

¦соединены таким образом, что пассажиры  могут  свободно   переходить из¦

¦одной секции в другую; жесткие секции постоянно соединены  между  собой¦

¦так, что их можно разъединить только при  помощи  специальных  средств,¦

¦обычно имеющихся только на специализированном предприятии.             ¦

¦                                                                       ¦

¦Сочлененный автобус, состоящий из  двух  или  более   неразделяемых, но¦

¦шарнирно  сочлененных  секций,  рассматривают  как  одно   транспортное¦

¦средство.                                                              ¦

¦                                                                       ¦

¦*(3) Для буксирующих АТС, предназначенных для сочленения с полуприцепом¦

¦(тягачей для полуприцепов или седельных тягачей), в качестве технически¦

¦допустимой  максимальной  массы  рассматривают  сумму  массы   тягача в¦

¦снаряженном состоянии и массы, соответствующей максимальной статической¦

¦вертикальной   нагрузке,   передаваемой   тягачу     полуприцепом через¦

¦седельно-сцепное устройство, а также, если это применимо,  максимальной¦

¦массы груза, размещенного на тягаче.                                   ¦

¦                                                                       ¦

¦*(4) Для полуприцепов, сцепленных с тягачом, или прицепов с центральной¦

¦осью в качестве технически допустимой максимальной массы  рассматривают¦

¦массу, соответствующую статической вертикальной нагрузке,  передаваемой¦

¦на опорную поверхность полуприцепом или прицепом  с  центральной  осью,¦

¦несущим максимальную нагрузку, при наличии соединения с буксирующим АТС¦

¦(тягачом).                                                             ¦

L------------------------------------------------------------------------